МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВАХРУШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

г. Киров 2012

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88, тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВАХРУШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Вахрушевского городского поселения

Муниципальный контракт:  №  10 от 17.08.2012 г.

Исполнитель: ОАО «Кировгипрозем»

Шифр:  АПМ 45-10-12-ГП/05

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...……………………………...... |  |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории Вахрушевского городского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития …….. |  |  |  |  | 6 |
| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………….. |  |  |  | 6 |
| 2. | Историческое развитие поселения …………………………………………………. |  |  |  | 7 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории …………....…..................................... |  |  |  | 10 |
|  | 3.1. | Климат …………………………………………………………............................. |  |  | 10 |
|  | 3.2. | Физико-географическое описание ……………………………………………… |  |  | 13 |
|  | 3.3. | Структура землепользования……………………………………………………. |  |  | 14 |
|  | 3.4 | Природные ресурсы ……………………………………………………………… |  |  | 15 |
|  |  | 3.4.1. | Поверхностные воды…………………………………………………………… |  | 15 |
|  |  | 3.4.2. | Подземные воды…………………………………………………………………. |  | 16 |
|  |  | 3.4.3. | Полезные ископаемые…………………………………………………………... |  | 17 |
|  |  | 3.4.4. | Ресурсы растительного и животного мира………………………………. |  | 17 |
|  | 3.5. | Экологический каркас территории …………………………………………….. |  |  | 17 |
|  | 3.6. | Природные опасности …………………………………………………………… |  |  | 18 |
| 4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения |  |  |  | 18 |
|  | 4.1. | Демографическая ситуация ……………………………………………………… |  |  | 18 |
|  | 4.2. | Трудовые ресурсы. Рынок труда ……………………………………………….. |  |  | 19 |
|  | 4.3. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории ……………. |  |  | 20 |
|  | 4.4. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………… |  |  | 22 |
|  | 4.5. | Социальная инфраструктура …………………………………………………… |  |  | 23 |
|  | 4.6. | Инженерная инфраструктура …………………………………………………… |  |  | 24 |
|  |  | 4.6.1. | Водоснабжение ………………………………………………………….. |  | 24 |
|  |  | 4.6.2. | Хозяйственно-бытовая канализация …………………………………… |  | 26 |
|  |  | 4.6.3. | Теплоснабжение …………………………………………………………. |  | 27 |
|  |  | 4.6.4. | Газоснабжение …………………………………………………………… |  | 28 |
|  |  | 4.6.5. | Электроснабжение ……………………………………………………… |  | 28 |
|  |  | 4.6.6. | Телефонизация, радиофикация, телевидение …………………………... |  | 29 |
|  | 4.7. | Транспортная инфраструктура …………………………………………………. |  |  | 29 |
| 5. | Градостроительная оценка территории …………………………………………… |  |  |  | 30 |
|  | 5.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения …………………… |  |  | 30 |
|  | 5.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ……………………… |  |  | 31 |
|  |  | 5.2.1. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ..………………… |  | 31 |
|  |  | 5.2.2. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения …………………. |  | 32 |
|  |  | 5.2.3. | Санитарно-защитные зоны …………………………………………………… |  | 34 |
|  |  | 5.2.4. | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры……………… |  | 35 |
|  |  | 5.2.5. | Охранные зоны охраны памятников истории и культуры ……………. |  | 37 |
|  |  | 5.2.6. | Охранные объектов специального назначения……………………………... |  | 38 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию …………………………………………………………………….. |  |  |  |  | 39 |
| 6. | Планировочная организация территории Вахрушевского городского поселения |  |  |  | 39 |
|  | 6.1. | Территориальное развитие ……………………….. …………………………….. |  |  | 39 |
|  | 6.2. | Функциональное зонирование и планировочная структура ………………….. |  |  | 39 |
|  |  | 6.2.1. | Жилые зоны ……………………………………………………………….. |  | 40 |
|  |  | 6.2.2. | Общественно-деловые зоны …………………………………...………… |  | 40 |
|  |  | 6.2.3. | Производственные зоны…………………………………………………. |  | 40 |
|  |  | 6.2.4. | Зоны рекреационного назначения………..……………………………………. |  | 41 |
|  |  | 6.2.5. | Зоны инженерной инфраструктуры ………………………………………… |  | 41 |
|  |  | 6.2.6. | Зоны транспортной инфраструктуры……………………………………… |  | 41 |
|  |  | 6.2.7. | Зоны специального назначения ……………….……………………………….. |  | 41 |
| 7. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………… |  |  |  | 42 |
| 8. | Население и трудовые ресурсы …………………………………………………….. |  |  |  | 43 |
| 9. | Развитие инженерной инфраструктуры …………………………………………… |  |  |  | 43 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……. |  |  | 43 |
|  | 9.2. | Канализация …………………………………………………………...…………. |  |  | 44 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………… |  |  | 44 |
|  | 9.4. | Электроснабжение ………………………………………………………………. |  |  | 45 |
|  | 9.5. | Телефонизация, радиофикация, телевидение …………………………………. |  |  | 45 |
| 10. | Развитие транспортной инфраструктуры ………………………………………… |  |  |  | 45 |
| 11. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………... |  |  |  | 45 |
|  | 11.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...……….. |  |  | 45 |
|  | 11.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………….. |  |  | 46 |
|  | 11.3. | Благоустройство рек и водоемов ……………………………………………….. |  |  | 46 |
| 12. | Охрана окружающей среды …………………………………………………………. |  |  |  | 47 |
|  | 12.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………... |  |  | 47 |
|  |  | 12.1.1. | Состояние воздушного бассейна……………………………………………… |  | 47 |
|  |  | 12.1.2. | Охрана поверхностных вод…………………………………………………….. |  | 47 |
|  |  | 12.1.3. | Почвы……………………………………………………………………………….. |  | 49 |
|  |  | 12.1.4. | Заболеваемость…………………………………………………………………... |  | 49 |
|  | 13.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер …………………….. |  |  | 49 |
|  |  | 13.2.1. | Санитарная очистка территории ………………………………………….. |  | 49 |
|  |  | 13.2.2. | Организация санитарно-защитных зон …………………………………….. |  | 50 |
|  |  | 13.2.3. | Озеленение и благоустройство ……………………………………………….. |  | 51 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………. |  |  |  |  | 52 |
| 14. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций.. |  |  |  | 53 |
| 15. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………………………….. |  |  |  | 53 |
|  | Приложения ……………………………………………………………. |  |  |  | 55 |
|  | Приложение 1. |  |  | Памятники истории и культуры ……………………………………. | 55 |
|  | Приложение 2. |  |  | Перечень действующих ТП………………………………………….. | 57 |
|  | Приложение 3. |  |  | Перечень производственных объектов……………………………... | 58 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план) | 1:5000 |  |
| 2 | Схема функционального зонирования | 1:5000 |  |
| 3 | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:5000 |  |
| 4 | Схема сетей теплоснабжения | 1:5000 |  |
| 5 | Схема сетей электроснабжения, сетей газоснабжения, сетей связи | 1:5000 |  |
| 6 | Схема сетей водоснабжения и канализации | 1:5000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области. Генеральный план. Основные положения (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана | 1:5000 |  |
| 2 | Схема функционального зонирования пгт Вахруши | 1:5000 |  |
| 3 | Схема существующей и планируемой границ территории поселения | 1:10000 |  |
| 4 | Схема развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:5000 |  |
| 5 | Схема развития сетей инженерной инфраструктуры | 1:5000 |  |
| 6 | Схема развития сетей электроснабжения и газоснабжения | 1:5000 |  |

Графические материалы Генерального плана муниципального образования разрабатываются на топопланах. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации, - ИнГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 3 экз.; на электронном носителе –3 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области разработан по заказу Администрации Вахрушевского городского поселения на основании Муниципального контракта № 10 от 17.08.2012 г. Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в границах Вахрушевского городского поселения.

Разработка Генерального плана Вахрушевского  городского поселения Слободского района Кировской области велась с соблюдением положений:

Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

Земельного Кодекса Российской Федерации,

Лесного кодекса Российской Федерации,

Водного кодекса Российской Федерации,

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области,

Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки р.п. Вахруши, разработанный в 1993 г. ТОО Проектно-строительная фирма «Агрополис».

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок, и иной документации по планировке территории.

- Сведения о проектах в природоохранной сфере.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Градостроительные обоснования.

- Материалы инвентаризации земель.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (свалок, кладбищ, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории поселения, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие, улучшения качества жизни населения;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Вахрушевского городского поселения.

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения

- Вахрушевское городское поселение расположено в южной части Слободского района и граничит с землями Ленинского и Стуловского сельских поселений и занимает 5,8 кв.км.  протяженность  с  севера  на  юг – 2,6  км,  с  запада  на  восток – 2,8 км.  Административным  центром  поселения  является  пгт  Вахруши,  который  удален  от  районного  центра,  города  Слободского  на  12 км,  а  от  областного  центра,  города  Кирова, на  23  км.  В  состав  Вахрушевского  городского  поселения  входят:  пгт  Вахруши  и  деревня  Подсобное  хозяйство.

Рисунок 1-1.

- Вахрушевское городское поселение расположено по обе стороны автомобильной дороги республиканского значения  Киров – Пермь. На территории поселка расположена железнодорожная станция «Вахрушево» Кировского отделения Горьковской железной дороги.

Численность постоянного населения Вахрушевского городского поселения на 01.01.2012 года составила 9703 человека, в том числе в п. Вахруши – 9 651 человек (по данным ВПН 2010: 10024/ 9951)

Территория поселения - 5,8 кв.км.

2. Историческое развитие поселения

Создание первых кожевенных заводов в Вятском крае относится к середине XVIII века. В основном, на Вятку кожевенный промысел был занесен устюжанами. К концу XVIII века уже существовало 18 кожзаводов, а в Слободском уезде. Первые кожевенные за воды кустарного типа были в Слободском, а затем, к концу XVIII века и началу XIX в его предместьях.

Поселок Вахруши образовался на территории бывшей деревни Малозавалихинской. Деревня в те времена была небольшой – всего четыре дома (отсюда и название), но вместе с производством деревня стала расти сперва вдоль реки Моховички – и до Пермского тракта (сейчас это район школы №2 и улицы Вокзальной). Удобное местоположение: по территории деревни проходил бывший сибирский тракт на город Глазов, две протекающие речки – Моховица и Рубежница; малая удаленность от губернского города – Вятка (23 км) и уездного – Слободской (11 км). Насыщенность дешевой рабочей силы, так как в окрестностях этой деревни располагалось более 2-х десятков деревень -  помогло братьям Вахрушевым в 1854 году открыть несколько кожевенных полукустарных заводиков  в Спасе (ныне  Первомайский), Боровице, Логуновых и Вахрушах. Мощность их в то время составляла по 20 шкур в сутки, и на каждом работало до 20 человек.

- 1856 году к трём первым кожевенным заводам добавились ещё два, построенные младшими сыновьями Тимофея Вахрушева – Василием, Тимофем и Андреем. С началом Турецкой войны производство кожи несколько увеличилось, и к концу 1870 года на кожевенных заводах братьев Вахрушевых уже работало постоянно 150 человек. На основе пяти заводов в 1890 году был создан «Торговый Дом. Илья Вахрушев с сыновьями». Примерно в это же время в деревню попал ссыльный немец Штемберг, благодаря которому из выделанной вахрушевскими кожевенниками кожи прямо на месте стали шить сапоги (обувная фабрика была открыта в 1905 году; на ней шили 70-100 пар обуви в день).

В 1894 году купцы Вахрушевы построили в деревне Вознесенскую церковь (на месте нынешнего дома по ул. Ленина, 18), после чего деревня стало селом и получила название Вознесенское-Вахрушево.

- Начавшаяся в 1904 году русско-японская война потребовала увеличения выпуска кож, а в 1905 году на территории населенного пункта Воскресенское – Вахрушево была построена первая обувная фабрика и с этого года одним из основных видов обуви, выпускаемым обувной фабрикой стала армейская обувь.

Рисунок 2-1.   Вознесенская церковь в селе Вахрушево

- В 1905 году на все поселение имелся один фельдшер; из 325 рабочих 204 были неграмотными, хотя в 1894 году и была открыта 1-я земская школа; жилой фонд селения состоял из 4-х домов, в которых жили заводчики, их прислуга и полиция, рабочие же жили в близлежащих деревнях и бараках. Вместе с ростом предприятия расширялось и село – жилой фонд в это время насчитывал уже 6,5 тыс. м2 и состоял из 8 домов.

- Революция 1917 года дала толчок к развитию поселка: открылась новая средняя школа, построена больница, клуб (ныне РЦКД), пришла железная дорога, продолжалось строительство жилья для рабочих. В 1922 году кожевенно-обувному заводу было присвоено имя В.И. Ленина, а посёлок получил неофициальное название Ленинский (иногда звали его и селом Ленинским).  А в 1936 году село Вахрушево стало рабочим поселком Вахруши.

К началу Великой отечественной войны посёлок Вахруши, центром которого его по-прежнему были кожевенный завод и обувная фабрика, вырос. Центральная улица выглядела по-городскому, местами были построены каменные двухэтажные дома. В домах и на улицах появилось электрическое освещение (мощностей не хватало, поэтому на улицах и в домах свет был тусклым, и лишь производство освещалось действительно хорошо).

В посёлке были построены небольшое почтовое отделение, телеграф, кинотеатр, и рынок, где торговали в основном молоком и картошкой, а летом — ещё и ягодами и грибами. Также в посёлке была общественная баня с санпропускником (работала ежедневно, но мужские и женские дни чередовались) и довольно приличная больница (светлое здание, внутри оштукатуренное, с крашеным полом и центральным, водяным отоплением).

Рисунок 2-2. Кожевенный комбинат в Вахрушах (1940 год)

Во время войны как и по всей стране, на место мужчин у станков встали женщины и подростки. В цехах комбината было установлено эвакуированное оборудование с фабрики им. Леккорта из города Торжок Калининской (ныне — Тверской) области. Выпуск обуви в военные годы был удвоен, на фронт отправлялось всё больше солдатских сапог. Работали по 12 часов в день. Из-за трудностей с отоплением посёлка и цехов, жители и рабочие ездили на лесозаготовки. Электроэнергией с трудом обеспечивали производство, школу, госпиталь и больницу; дома освещались свечами и керосиновыми лампами. В первый же год войны в посёлке появились первые эвакуированные семьи из западных республик и областей Советского Союза, а также раненые. В посёлке располагался эвакогоспиталь № 3956.

При этом в посёлке все военные годы продолжала работать школа, ученики которой помогали на сельскохозяйственных работах  близлежащим колхозам. Также в военное время в посёлке работала военная база №38, эвакуированная из Московской области, на которой работали многие жители посёлка.

- После окончания войны в 1947 году выпуск продукции кожевенного завода составил уже 1580 тонн, обуви стали пошивать 1570 тыс. пар в год, число рабочих и служащих составило 2400 чел. Всего в поселке жило 6015 чел. Жилой фонд поселка Вахруши в 1947 году состоял из 19,5 тыс. м2 и насчитывал 176 домов, в том числе 28 каменных (1-3-х этажный, 16 – 2-х этажных, 11- 1-о этажных). Из социально – культурных зданий в поселке Вахруши имелись: средняя и начальная школы на 1175 учащихся, школа ФЗО на 200 учащихся, больница на 60 коек и ветлечебница, детский сад и ясли на 100 мест каждое, пожарное депо и баня.

- В конце 50-х, начале 60-х годов увеличение выпуска обуви дало новый толчок к росту поселка Вахруши. Ежегодно стали строиться и сдаваться в эксплуатацию жилые дома, детские учреждения, школы. С  окончанием строительства очистных сооружений стал благоустраиваться и поселок, и жилой сектор.  По состоянию на 1 января 2011 поселок Вахруши занимает территорию 592 га, жилой сектор составляет 3197 тыс. м2 при численности  жителей поселка 10,4 тыс. человек и на каждого жителя поселка приходится 10 м2 жилой площади. Улицы и переулки поселка протяженностью более 25,4 км, более чем на 50% были одеты в асфальт.

3. Природные условия и ресурсы территории

3.1. Климат

Вахрушевское городское поселение расположено в южной части Слободского района, который, в свою очередь, ходит в центральную часть Кировской области.

Как и вся Кировская область, Слободской район  находится под влиянием западного переноса воздушных масс. В течение года здесь, как и над большей частью Европейской территории России, преобладает континентальный воздух умеренных широт. Равнинный, слабо всхолмленный рельеф и отсутствие горных преград на севере, юге и западе способствует свободному проникновению воздушных потоков. Кировская область подвержена как влиянию влажных циклонов с Атлантического океана, так и холодных воздушных масс из Арктики. Изредка сюда могут приходить тропические воздушные массы из пустынь Средней Азии. В течение года область более подвержена циклонической деятельности (62,1%), чем антициклонической (37.9%).

Рисунок 3.1-1. Роза ветров

для г. Кирова

В силу особенностей своего географического положения Кировская область весь год находится в зоне активной циклонической деятельности, вследствие чего её территория круглый год подвергается влиянию ветров западных и юго-западных направлений. В зимний период на большей части территории области преобладают южные и юго-западные ветры, а в летнее время - западные, северные и северо-западные (см. рис. 3.1-1). Средняя скорость ветра 4,9 м/с.

Метеорологические наблюдения в Слободском районе не проводятся, поэтому климатическая характеристика района дана по метеостанции в г. Кирове, расположенной в 23 км на юго-запад от пгт Вахруши.

Климат Слободского района континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» среднегодовая температура воздуха равна +1,6оС. В годовом ходе среднемесячная температура изменяется от -14,4оС в январе до +17,9оС в июле. Но в последние десятилетия, в связи с глобальным потеплением климата средняя температура возросла до 2,7 оС (см. табл. 3.1-1).

Абсолютный минимум температуры равен  –45о С. Абсолютный максимум температуры равен +37о С.

Термические ресурсы вегетативного периода определяются суммой температур выше +10оС за период активной вегетации растений, которая составляет 1600-1700о. Безморозный период в среднем продолжается 120-125 дней.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм. 70% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто сопровождающихся грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.

Первый снег выпадает в конце октября, лежит недолго и исчезает вследствие потепления. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится около шести месяцев. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – первой половине марта. Средняя высота из наибольших составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см – на открытых.

Таблица 3.1-1.

Средняя месячная температура, абсолютный максимум и абсолютный минимум

температуры воздуха (г. Киров)

| Температура, °С | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| Среднемесячная (1975-1996 гг.) | -12,4 | -11,2 | -4,2 | 3,8 | 11,3 | 16,1 | 18,0 | 15,0 | 9,3 | 1,8 | -5,2 | -10,2 | 2,7 |
| Абсолютный максимум (год) | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 | 37 1921 |
| Абсолютный минимум (год) | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 | -45 1978 |

Зимой преобладают ветры южной четверти, а летом – северо-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. В годовом ходе наблюдается усиление ветра весной в марте (5,4 м/сек) и осенью в ноябре 5,4 м/сек. Сильный ветер со скоростью более 15 м/сек наблюдается в среднем 10 дней в году с максимумом в мае и июне.

Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается около 40 дней с туманом. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелью.

Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дней с градом и 20-25 дней с грозой.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28%. В большинстве лет суховеи не представляют особой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность их невелика.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние, и на южных территориях района поля полностью освобождаются от снега. Поэтому уже 21-29 апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 5°С в сторону повышения начинается вегетация растений.  Средняя за месяц температура воздуха в апреле оказывается равной 3-5°С, в мае – 9-12°С.

Для лета характерна неустойчивая погода, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями.

Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа.

За июнь, на большей части территории, выпадает 64-67 мм осадков, за июль – 79-85 мм, за август – 61-64 мм.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь отдельные метеостанции отмечают заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа).

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С в сторону понижения происходит 7-15 сентября. Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 8,5-10°С. Во второй половине сентября днем температура воздуха достигает 15-21°С, минимальная 3-8°С. Осадки в сентябре частые, в октябре более сухо. Но во второй его декаде иногда выпадают сильные дожди.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода. Средняя за ноябрь температура воздуха составляет –5÷–7°С, за декабрь –9÷ –12°С.

Осадки в ноябре выпадают часто. Но если в первой половине они в основном несущественные, то во второй - чаще отмечаются сильные снегопады. Сумма их за месяц составляет 44-50 мм. В декабре в большинстве дней сухо или выпадают несущественные осадки. В сумме за месяц выпадает 39-41 мм. Высота снежного покрова к концу декабря достигает 16-38 см.

Территория Вахрушевского ГП относится к центральному агроклиматическому району Кировской области (к его северной части). Продолжительность периода с температурой выше +10оС в пределах 115-120 дней. Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.

В климатическом отношении Слободской район характеризуется как умеренно-теплый с неравномерным увлажнением. Вегетационный период 157-160 дней, из которых 115-130 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Сумма положительных температур около 1800 градусов. Средняя продолжительность безморозного периода 115-120 дней. Обеспеченность осадками в вегетационный период - до 310 мм. Обеспеченность осадками в период активного роста растений умеренная. Зимний режим погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 градусов наступает 22-25 октября, устойчивый снежный покров ложится 10-13 ноября. Средняя высота снежного покрова составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы 60-65 см, (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6 градусов.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- Территория Слободского района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -33оС и -5,4оС. Продолжительность отопительного периода 231 день.

- Слободской район относится к центральным природно-сельскохозяйственным районам. Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лён, картофель, овощи, сеяные травы.

- Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений.

Таблица 3.1-2.

Основные климатические показатели,

| Климатические показатели | Значение |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 2,7 |
| Средняя температура января, °С | -12,4 |
| Эквивалентная температура января, °С | -30 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -45 |
| Средняя температура июля, °С | 18,0 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 10,8 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С | 37 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 95 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 38 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 67 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1778 |
| Относительная влажность, % | 78 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 583 |
| Число дней с туманом | 40 |
| Число дней с метелью | 50 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 50-70 |
| Число дней со снежным покровом | 168 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 275 |

4. Развитый метелевый характер зимних ветров обуславливает снегозащиту путей сообщения.

5. Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 200 дней. Летний комфортный период продолжается 50-60 дней со второй декады июня по вторую декаду августа. Зимой комфортный период продолжается в среднем 120-150 дней.

6. Глубина промерзания грунтов в среднем составляет 70-120 см.

7. Территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

3.2. Физико-географическое описание

С позиций физико-географического районирования территория Вахрушевского ГП относится к Моломско-Лузскому округу, Нижнее-Моломско-Летскому плоскоравнинному району, который сложен отложениями пустынь и лагун татарского яруса пермской системы. Среди четвертичных отложений преобладают флювиогляциальные пески, супеси и суглинки, древние нерасчленённые. Глубина кристаллического фундамента от 2000 м и ниже. Через пгт Вахруши проходит предполагаемый кристаллический разлом.

Мощность четвертичной толщи на территории района невелика, в среднем она составляет 1-3 м, и лишь в долинах рек достигает 15-25 м. Почвы представлены преимущественно подзолами.

Вахрушевское ГП находится в подзоне южной тайги, где преобладают сосновые, еловые, осиновые и берёзовые леса. Оно находится на границе между центральным и южным фаунистическими районами Кировской области.

Рельеф местности с покойный, с общим уклоном к р. Моховице, протекающей вдоль южной части посёлка, от 0,5 до 8%.

Встречаются небольшие затопляемые и заболоченные участки. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 6 м.

Основные грунты – глины полутвёрдой консистенции и известковый щебень с прослойкой суглинка. Нормальное давление на глинистый грунт – 2,9 кгс/см2. Промерзание грунтов до 2 м.

3.3. Структура землепользования

Общая площадь Вахрушевского городского поселения равна 628 га. Структура земельного фонда по видам землепользования (функциональным зонам) отражена в таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1.

Площади функциональных зон пгт Вахруши

| Наименование | Площадь, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Зоны жилой застройки, включая дома с приусадебными участками | 179,11 | 28,52 |
| Размещение гаражей и хозяйственных построек | 7,26 | 1,15 |
| Размещение объектов социальной ин6фраструктуры | 22,75 | 3,62 |
| Размещение объектов промышленности, коммунально-складского хозяйства | 45,13 | 7,19 |
| Территории садоводческих товариществ и огородов | 36,97 | 5,88 |
| Природные ландшафты | 194,11 | 30,91 |
| Территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры | 15,56 | 2,48 |
| Территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры | 109,32 | 17,40 |
| Водные объекты | 9,04 | 1,44 |
| Свалка ТБО | 8,81 | 1,41 |
| ИТОГО | 628,11 | 100 |

3.4. Природные ресурсы

3.4.1. Поверхностные воды

На территории поселения протекает 3 небольших речки: Никулинка,  Моховица и Рубежница, несколько ручьёв, а так же имеется пруд и два мелких озера, в которых распространены такие виды рыб,  как щука, линь, карась.

Данные реки не включены в официальные каталоги рек Кировской области (Каталога рек Кировской области, утверждённый решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91; Перечень минимальных размеров водоохранных зон рек на территории Кировской области, утверждённый постановлением Правительства Кировской области № 59/346 от 06.01.04).

Река Рубежница проходит по западной границе посёлка.

В северо-западной части посёлка. на р. Рубежнице расположен Вахрушевский пруд. С востока в него впадает р. Никулинка. Площадь зеркала пруда 7,6 га, полный объём – 102 тыс. м3, средняя глубина – 1,7. В нижнем бьефе расположен железобетонный мост на автодороге (продолжение ул. Труда).

В Южной части посёлка в р. Рубежницу впадает р. Моховица, протекающая с востока на запад по производственной зоне, и служащая приёмником сточных вод. Длина р. Моховицы составляет 6,9 км, средняя ширина реки в межень 0,9-1,7 м, средняя глубина реки в межень 0,35 м, средняя скорость течения 0,2 м/с. Показатели стока реки: среднегодовой расход воды в год 50%-ной обеспеченности – 0,12 м3/с, минимальный 30 дневный летний расход воды в год 95%-ной обеспеченности – 0,042 м3/с, минимальный месячный	зимний расход воды в год 95%-ной обеспеченности – 0,041 м3/с. Рыбохозяйственные и рыбоохранные зоны на участке водопользования не установлены.

Данные по качеству воды в р. Моховицы до и после сброса сточных вод с муниципальных очистных сооружений приведены в табл. 3.4-1. Как видно из таблицы в верхнем течении качество воды в реке соответствует требованиям, предъявляемым к водоёмам культурно-бытового назначения, однако содержание взвешенных веществ следует рассматривать как повышенное. В результате сброса сточных вод с муниципальных очистных сооружений канализации увеличивается содержание взвешенных веществ, возникает превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по биологической потребности в кислороде (БПК) и иону аммония. Но в бытовых целях данный участок реки не используется.

Таблица 3.4-1.

Данные по качеству поверхностных вод р. Моховицы

| Наименование показателя | ПДК | Результаты анализов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Культурно-бытовые |  | До сброса сточных вод | После сброса сточных вод |
| pH | 6,5-8,5 |  | 7,6 | 7,7 |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону |  | 19,4 | 22,6 |
| Сухой остаток | 1000 |  | 497 | 570 |
| ХПК (мгО2/л) | 30 |  | 17 | 30 |
| БПК5 (мгО2/л) | 2,3 |  | 2,3 | 4,6 |
| Аммоний-ион | 1,5 |  | 1,3 | 1,9 |
| Нитриты | 3,3 |  | 0,32 | 0,64 |
| Нитраты | 45 |  | 12 | 34 |
| Хлориды | 350 |  | 12 | 181 |
| Сульфаты | 500 |  | 30 | 70 |
| Сульфид-ион и сероводород | 0,003 |  | <0,002 | <0,002 |
| Гидросульфид-ион | 3,0 |  | <0,002 | <0,002 |
| Сульфиты | 1,9 б) |  | <1,0 | <1,0 |
| Тиосульфаты | 1,8 |  | <1,0 | <1,0 |
| Железо общее | 0,3 |  | 0.16 | 0,18 |
| Нефтепродукты | 0,3 |  | 0.04 | 0,06 |
| ПАВ (анион-активные) | 0,5 а) |  | 0,06 | 0,09 |
| Хром +3 | 0,5 |  | <1,0 | 0,06 |
| Хром +6 | 0,05 |  | <0,01 | <0,01 |
| Танниды | 10б) |  | <5 | <5 |
| Фосфаты | 3,5 |  | 0,25 | 0,89 |
| Жиры | Не нормир. |  | <0,5 | 1,1 |
| Фенол | 0,001 |  | <0,0005 | <0,0005 |

а) для питьевой воды систем централизованного водоснабжения;

б) для рыбохозяйственных водоёмов.

3.4.2. Подземные воды

Источником питания артезианских скважин в районе расположения пгт Вахруши является северо-двинский водоносный комплекс – слободские отложения татарского яруса верхней перми (P2sl). Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты, известняки и мергели. Подземные воды рассматриваются как защищённые; по химическому составу – гидрокарбонатные, кальциевые, пресные с минерализацией 0,3-0,4 г/л.

МП ЖКХ п. Вахруши, эксплуатирующее подземные питьевые водозаборы на территории посёлка имеет утверждённые запасы для двух участков. По участку Рубежницкий, расположенный в долине р. Рубежница, эксплуатационные запасы (2004 г.) составляют: по категории В 5,0 тыс. м3/сут., по категории С1 5,0 тыс. м3/сут., всего - 10,0 тыс. м3/сут. По участку Южный, расположенному на южной окраине пгт Вахруши, эксплуатационные запасы (2004 г.) составляют: по категории А – 1,84 тыс. м3/сут., по категории В - 20,1 тыс. м3/сут., по категории С1 - 10,85 тыс. м3/сут., по категории С2 - 0,43 тыс. м3/сут., всего - 33,22 тыс. м3/сут.

Перечень скважин МП ЖКХ п. Вахруши приведён в табл. 4.6-1.

3.4.3. Полезные ископаемые

На территории пгт Вахруши месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

В окрестностях посёлка расположено два месторождения кирпичных глин. Месторождение «Вахрушевское I» расположено в 300-400 м на юго-восток от ст. Вахруши. Содержит суглинки и глины, пригодные для производства кирпича М75-М100. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.81 по категориям А+В+С1 267 тыс. м3. Законсервировано с 1978 г. Месторождение «Подвязье» расположено в 4 км на юго-восток от ст. Вахруши. Содержит суглинки и глины, пригодные для производства кирпича М75-М100. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.81 по категориям А+В+С1 839 тыс. м3. Ранее эксплуатировалось Заречным кирпичным заводом. Рассматривается как перспективное для разработки.

3.4.4. Ресурсы растительного и животного мира

На территории городского поселения имеются леса. Они в основном расположены  в  лесопарковой  зоне  и  выполняют рекреационную функцию.

На  территории  расположен  пруд,  зеркальная  поверхность  которого  составляет  5  га, протекают  речки: Никулинка  Моховица и Рубежница, несколько ручьёв, а так же имеются два мелких озера, в которых распространены такие виды рыб,  как щука, линь, карась.

Никулинка, Рубежница и Моховица. На  прилегающей  территории пруда возможно  размещение  и  устройство  территорий  отдыха.

3.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Для пгт Вахруши, ввиду его небольшой площади, экологический каркас имеет смысл рассматривать лишь во взаимосвязи с прилегающими территориями.

Большая часть земель, прилегающих к посёлку, распахана. С лесными массивами граничит лишь северная часть посёлка, причём эти леса входят в зелёную зону г. Слободского. В самом посёлке природные ландшафты занимают 30,9% территории.

В структуру экологического каркаса ходит р. Рубежница, протекающая по западной границе посёлка. Р. Моховоцу к экологическому каркасу можно отнести лишь условно, поскольку она сильно загрязнена производственными, коммунальными и ливневыми стоками.

Таким образом, Вахрушевское ГП не обладает достаточно устойчивым экологическим каркасом.

3.6. Природные опасности

Слободской район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи.

На территории Слободского района регистрируются природные очаги лептоспироза, клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии (в т.ч. в 2010 и 2011 гг.). В 2010-2011 гг. уровни заболеваемости по клещевому энцефалиту, геморрагической лихорадке с почечным синдромом  не превысили среднеобластные показатели. В 2011 г. в Слободском районе был превышен среднеобластной уровень заболеваемости по клещевому боррелиозу (46 случаев на 100000 населения против 36),. Заболеваемость сибирской язвой среди животных и людей была зарегистрирована в Слободском районе период с 1958 по 1982 г. В 2010 г. у грызунов с окрестностях пгт Вахруши был обнаружен туляремийный антиген.

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

4.1. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения Вахрушевского городского поселения по данным  Всесоюзной переписи населения 2010 года составила 10024 человек, в том числе  в пгт Вахруши – 9951 человек. На  01.01.2012 года численность жителей  городского поселения составила 9703 человека, в том числе в пгт Вахруши – 9 651 человек

По данным Всесоюзной переписи населения 2010 года возрастной состав населения городского поселения характеризовался  следующим образом:

- дети дошкольного возраста (0-6 лет) – 665 чел. (6,6%);

- дети школьного возраста (7-17 лет) -973 чел. (9,7%);

- от 18 до 30 лет – 1905 чел. (19 %);

- от 31 до 40 лет – 1672 чел. (16,7 %);

- от 41 до 60 лет – 2004чел. (20 %);

- свыше 60 лет – 2805 чел. (28 %).

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, высокая смертность объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, плата за жилье, одежда). Ситуация начала улучшаться  с 2005 – 2006 г.г., однако кризис, начавшийся в 2008 году подорвал и экономическую и социальную сферы  жизни.  Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

##### За 2008 год  родилось 144 человека, умерло – 159

За 2009 год  родилось 115 человек, умерло – 176.

Негативная динамика усугубляется миграционным оттоком. При этом в основном происходит выбытие населения трудоспособного возраста.

Таким образом, численность постоянного населения в поселении при сохранении существующих тенденций в среднесрочной перспективе будет снижаться.

Численность населения Вахрушевского городского поселения отражена в табл. 4.1-1.

Таблица 4.1-1

Численность населения, чел.

|  | 1989 | 1992 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 12 028 | 12 187 | 10 654 | 10 385 | 10 024 | 9 703 |
| В т.ч. пгт Вахруши | - | - | - | 10 180 | 9 951 | 9 651 |

Национальный состав поселения:

русские – 74,7%;

татары – 12,7%;

удмурты – 11,3 %;

другие нацональности – 2,2 %.

4.2. Трудовые ресурсы. Рынок труда

Сложная демографическая ситуация сказывается на состоянии трудовых ресурсов Вахрушевского городского поселения.

Численность трудовых ресурсов поселения на 01.01.2012 г. составила 5 493 человека.

- Численность занятых в экономике поселения – 3 398 человек - 65,9% всех трудовых ресурсов (таблица 4.2-1).

Распределение занятых по формам собственности выглядит следующим образом;

-  государственная – 35 чел;

-  муниципальная – 705чел;

-  частный  сектор – 2556 чел.

Уровень безработицы  составляет – 3,1 %. Статус безработных  имеют 87 человек.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы. Пенсионеры составляют 26,5 % населения, дети 13,7 %. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для муниципальной власти  в поселении, должна стать занятость и самозанятость населения.

Таблица 4.2-1

Структура занятости по отраслям экономики

| Наименование отраслей | 2008 | 2009 | 2011 (оценка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | % |
| Всего занято в экономике (чел), в том числе: | 4780 | 4760 | 3398 | 100 |
| В отраслях материального производства | - 3475 | - 3463 | - 2633 |  |
| промышленность |  |  | 2369 | 69,7 |
| сельское хозяйство |  |  | - | - |
| - строительство |  |  | 50 | 1,5 |
| лесное хозяйство |  |  | 29 | 0,9 |
| транспорт, связь (в части обслуживания производства) |  |  | 15 | 0,4 |
| торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки |  |  | 170 | 5 |
| прочие |  |  |  |  |
| В непроизводственных отраслях | 1305 | 1297 | 765 |  |
| образование, культура, искусство |  |  | 230 | 6,8 |
| здравоохранение и социальное обеспечение |  |  | 300 | 8,8 |
| жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения |  |  | 160 | 4,7 |
| транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные отрасли) |  |  | 25 | 0,7 |
| органы управления, кредитные, страховые и общественные организации |  |  | 50 | 1,5 |

В ближайшие годы доля жителей пенсионного возраста будет расти, а трудоспособного падать, что связанно, в первую очередь, с неблагоприятной половозрастной структурой населения.

Негативная динамика усугубляется миграционным оттоком. Миграция трудоспособного населения в другие регионы составила более 2 %. При этом в основном происходит выбытие населения трудоспособного возраста.

4.3. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

На территории поселения зарегистрировано 98 предприятий всех форм собственности (таблица 4.3-1). Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по полному кругу предприятий за 2011 год составил 1 689 млн. рублей. Отгружено товаров собственного производства и выполнено услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на сумму 1, 384 млрд. руб.

Промышленный комплекс  поселения  представлен 14 предприятиями различных форм собственности, на которых занято 1 195 тысяч человек.

Таблица 4.3-1.

Количество предприятий и организаций

| Отрасль народного хозяйства | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| Промышленность | 13 |
| Связь | 3 |
| Торговля и общественное питание | 63 |
| Бытовое обслуживание | 2 |
| Материально-техническое снабжение | 1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 |
| Здравоохранение | 1 |
| Образование | 8 |
| Культура и искусство | 4 |
| Кредитно-финансовые и страховые организации | 2 |
| ВСЕГО | 98 |

В посёлке находятся несколько кожевенно-обувных предприятий, расположенных на территории промышленной зоны бывшего кожевенно-обувного комбината им. Ленина. ОАО «Вахруши-Юфть», ООО «Союз Вахрушевских предприятий», ООО «Вахруши-Литобувь» и ООО ПТП «Шевро-плюс», которые относятся к  крупнейшим  предприятиям Слободского района.  ОАО «Вахруши Юфть» выделывает лучшие в России кожи, ООО «СВП» и ООО «Литобувь» являются основными производителями  в России рабочей и специальной обуви.

Перечень наиболее крупных предприятий представлен  в  следующей таблице 4.3-2:

Таблица 4.3-2

| Предприятие | Количество работающих |
| --- | --- |
| ООО «Вахруши-Литобувь» | 671 |
| ОАО «Вахруши-Юфть» | 145 |
| ООО «Мастер» | 98 |
| ООО «Старт» | 85 |
| ООО ПТП «Зимушка» | 85 |
| ИП Ившина И.В. | 60 |
| ООО ПТП «Шевро-плюс» | 48 |
| ООО ПТП «Шевро» | 23 |

Одним из важнейших приоритетов для экономики Вахрушевского городского поселения является развитие малого предпринимательства. Малое предпринимательство - это основа для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. За счет развития малого предпринимательства обеспечивается занятость населения и повышение качества жизни жителей поселка.

В сфере малого и среднего предпринимательства поселения имеются 32 предприятия  и 270  индивидуальных предпринимателей, количество занятого населения – 1249 человек – 33,8% на общем рынке. Традиционные отрасли для малого бизнеса:

- торговля;

- бытовое обслуживание;

- страховые услуги.

- Наиболее крупные торговые предприятия Вахрушевского  городского  поселения:

- -  наименование: ОАО  «Радуга»,  специализация: торговля  промышленными  и  продовольственными  товарами;

- -  наименование:  ООО  «Кулинар»,  специализация:  общественное  питание,  торговля  продовольственными  товарами.

Объем розничного товарооборота  составил:

2007 г. – 45,1 млн. рублей;

2008 г. – 49,5 млн. рублей;

2009 г. – 55,5 млн. рублей;

2010 г. – 64,4 млн. рублей.

За 2010 год населению  поселения было оказано платных услуг на сумму   70  млн. руб., из них:

- -  40 % услуги предприятий ЖКХ;

- -  40  % торговых предприятий;

- -  18 % промышленных предприятий;

- -  2 % предприятий связи.

4.4. Жилой фонд и жилищное строительство

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня и качества  жизни населения.

Жилищный фонд Вахрушевского городского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда –182,657 тыс. м2.  С центральным отоплением 3756 домовладений общей площадью 153,716 тыс. кв. м из них центральным горячим водоснабжением обеспечено 1803 домовладений.  Обеспеченность жильем составляет 17,7 кв. м. на одного человека.

По состоянию на 01.01.2012 г. жилой фонд Вахрушевского городского поселения составил 153 392,7 м2.

Количество квартир – 3 864. Пользуются услугами водоснабжения 9490 чел, услугами канализации 6595 чел.  Отапливается  1 514  тыс. м2  жилья.

За счет участия в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  в 2010 г. в пгт Вахруши для переселенцев из аварийного жилищного фонда был введен в эксплуатацию 11-квартирный жилой дом.

4.5. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в Вахрушевском городском поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Основной проблемой социальной сферы остается недостаточность финансирования. Материально-техническая база многих учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения не отвечает нормативам и современным требованиям, увеличивается число зданий и сооружений, требующих капитального ремонта, серьезной проблемой остается обеспечение пожарной безопасности. Кроме того, важной проблемой социальной сферы в последние годы является старение кадров, вливания новых молодых специалистов практически не наблюдается, низок также и процент специалистов с высшим образованием в социальных учреждениях поселения.

В области образования в Вахрушевском городском поселении функционируют 5 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и 1 общеобразовательное учреждение. Информация о численности  воспитанников и учащихся представлена в таблице 4.5-1.

Таблица 4.5-1.

| Наименование учреждения | Количество учащихся | Количество работников учреждения |
| --- | --- | --- |
| МК ДОУ Детский сад №3 | 98 | 31 |
| МК ДОУ Детский сад №4 | 9 | 30 |
| МК ДОУ Детский сад №5 | 122 | 29 |
| МК ДОУ Детский сад №6 | 101 | 34 |
| МК ДОУ Детский сад №7 | 123 | 28 |
| Центр Внешкольных работ | 216 | 11 |
| МКУ СОШ | 779 | 88 |
| Детская музыкальная школа | 139 | 17 |
| Филиал ДЮСШ | 178 | 10 |
| Филиал ВГА ПО | 210 | 39 |

В области здравоохранения в поселении  осуществляет деятельность Вахрушевское отделение Слободской районной больницы им. Бакулева  на 75 койко-мест.

Библиотечное обслуживание осуществляют библиотеки-филиалы (СБФ) Слободской централизованной библиотечной системы - Вахрушевская  городская  и детская библиотеки.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия проводятся администрацией городского поселения и всеми заинтересованными организациями на базе спортзалов пгт Вахруши, стадиона, детских дворовых площадок. В поселке имеется  детская юношеская спортивная  школа, которую посещают 235 человек.

В посёлке Вахруши имеется одно учреждение культурно-досугового типа — МУ «Районный Центр культуры и досуга» на 400 мест (ранее — Дом культуры пос. Вахруши), находящееся в ведении администрации Слободского района.

4.6.  Инженерная инфраструктура

Коммунальные услуги в пгт Вахруши оказывает МП ЖКХ п. Вахруши. Услуги включают: холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение и очистку хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО).

В целом, Вахрушевское городское поселение имеет средний для Кировской области уровень развития инженерной инфраструктуры и степень обеспеченности населения коммунальными услугами, но техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа.

- В пгт Вахруши имеются котельные, водозаборные сооружения,  трансформаторные подстанции, очистные сооружения,  баня  на  4  отделения,  прачечное  хозяйство.

4.6.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения пгт Вахруши являются артезианские скважины, объединённые в групповой водозабор, расположенный вдоль правого берега р. Рубежницы. Всего эксплуатируется 5 скважин общим дебетом 110 л/с (9,5 тыс. м3/сут.).

МП ЖКХ п. Вахруши имеет лицензию на пользование недрами (КИР 00867 ВЭ от 30.12.04 со сроком действия до 31.12.28) и утверждённые эксплуатационные запасы по категориям В+С1+С2 в сумме 43 тыс. м3/сут.

Перечень скважин, эксплуатируемых МП ЖКХ п. Вахруши приведён в табл. 4.6-1.

Качество воды в отдельных скважинах не соответствует нормативам (по нитратам, коемнию, общей жёсткости). Но после смешения водопроводная удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (см. табл. 4.6-2).

Таблица 4.6-1.

Перечень водозаборных скважин, эксплуатируемых МП ЖКХ п. Вахруши

| № п/п | № скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуатационный режим | Дебит, л/с | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Водозабор, лев. берег р. Рубежница | 45 | Действующая | 23,9 | Соответствует |
|  | 6 | Там же | 45 | Действующая | 24,2 | Соответствует |
|  | 7 | Там же | 45 | Действующая | 21,7 | Нитраты |
|  | 8 | Там же | 45 | Действующая | 24,7 | Кремний, жёсткость общая, 27.07.12 |
|  | 9 | Там же | 35 | Действующая | 15,3 | Кремний |
|  | 10 | ? | 46 | Бездейств. | 1,7 |  |
|  | 45537 | Ул. Полевая | н/д | Резервная | 27,7 |  |
|  | 54545 | Ул. Заводская | 50 | Действующая | 1,7 |  |
|  | 54580 | Водозабор, лев. берег р. Рубежница | н/д | Наблюдательная | - |  |
|  | 54581 | Там же | н/д | Наблюдательная | - |  |
|  | 70856 | Мазутное хоз-во котельной № 8 | 20 | Наблюдательная | - |  |

- Водоснабжение пгт Вахруши осуществляется от двух водозаборов. Протяженность водопроводных сетей  - 27,9 км, из них – 4,7 в ветхом состоянии. Мощность  водозаборных сооружений – 12,1 тыс.м3 в сутки, за год отпускается населению и организациям поселения 1280 тыс.м3 воды.

- Детальная схема водопроводный сетей отсутствует, поэтому объективно оценить обеспеченность централизованным водоснабжением не представляется возможным.

- В муниципальном образовании  принята Программа «Реконструкция, модернизация, развитие систем водоснабжения МП ЖКХ п. Вахруши на 2010 – 2014 г.г.», общий объем финансирования составляет 5549 тыс. руб.

Таблица 4.6-2.

Данные по качеству водопроводной воды (мг/л)

| Наименование показателя | Норма-тивы ПДК а) | Результаты анализов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водозабор | Водозабор |
| рН | 6,5-8,5 |  | 7,6 |
| Окисляемость перманганатная | 5 | 1,1 | 2,3 |
| Аммиак (по азоту) | 1,5 | 0,19 | 0,26 |
| Нитриты | 3,3 | <0,003 | <0,003 |
| Нитраты | 45 | 25 | 30 |
| Хлориды | 350 | 26 | 32 |
| Железо общее | 0,3 | <0,1 | <0,1 |
| Привкус (баллы) | 2 | <1 | <1 |
| Запах при 20С (баллы) | 2 | <1 | <1 |
| Запах при 60С (баллы) | 2 | <1 | <1 |
| Цветность (град.) | 20 | <5 | <5 |
| Мутность | 1,5 | <0,58 | <0,58 |
| Общее микробное число при 37С (КОЕ в 1 мл) | 50 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформ-ные бактерии (КОЕ в 100 мл) | не допускается | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 мл) | не допускается | Не обнаружено | Не обнаружено |

а) Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4.6.2. Хозяйственно-бытовая канализация

В пгт Вахруши протяжённость канализационных сетей составляет 13,7 км. К хозяйственно-бытовой канализации подключены многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Проектная и исполнительная документация по канализации отсутствует.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по напорному трубопроводу поступают на биологические очистные сооружения проектной мощностью 4,3 тыс. м3/сут., включающие: двухярусные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, контактный резервуар, где происходит обеззараживания очищенной сточной воды хлорной. Фактическая нагрузка составляет по различным данным 1,6 до 2,65 тыс. м3/сут.  Установленный объём сброса сточных вод 1350 тыс. м3/год (3,7 тыс. м3/сут.).  Эффективность очистки: по взвешенным веществам – 91%, по химической потребности в кислороде (ХПК) – 85%, по биологическому потреблению кислорода за 5 суток (БПК5) – 94%. Состав сточных вод до и после очистки приведён в табл. 13.1-1.

После очистки сточные воды сбрасываются в р. Маховицу на 1 км от устья, в черте населённого пункта – у западной границы посёлка на основании Решения о предоставлении р. Маховицы в пользование № 43-10.01.03002-Р-РСБХ-С-2011-00311/00 от 19.05.11..

4.6.3. Теплоснабжение

В пгт Вахруши имеется 7 котельных. В настоящее время эксплуатируется одна – газовая котельная сданная в эксплуатацию в сентябре 2011 г. мощностью 22,2 Гкал/час. Котельная используется для теплоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий. Полный перечень котельных с указанием подключенных к ним объектов, приведён в таблице 4.6-3.

Таблица 4.6-3.

Перечень котельных, являющихся объектами жизнеобеспечения в пгт Вахруши

| Наименование котельной (вид топлива) | Мощность котельных, Гкал/час | Марка котла | Год ввода в эксплу- атацию | Физичес- кий износ (%) | Протяжен- ность тепловых сетей (км) | Износ тепловых сетей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. котельная №1 (мазут) котельная №2 (дрова) котельная №4 (уголь, мазут) | 6 2,4 | КВГМ 3 КВГМ 3 Водогр. н/с Водогр. н/с Е 1/9 Е 1/9 Е 1/9 Е 1/9 | 1990 1990 1995 1995 1992 1979 1979 1973 | 70 70 60 60 65 98 98 99 | 4,175 0,09 0,255 | 72 56 100 |
| котельная №5 (дрова) котельная №7 (уголь, дрова) котельная №8 (законсервирована) (мазут) | 2,4 0,72 69,6 | Е 1/9 Е 1/9 Е 1/9 Е 1/9 «Универсал» «Универсал» «Универсал» ДКВР 20/13 ДКВР 20/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДЕ 25/14 | 1985 1985 1985 1985 1995 1995 1995 1972 1972 1961 1961 1969 2000 | 98 98 98 98 60 60 60 98 98 99 99 99 20 | 0,958 0,476 9,786 | 96 56 75 |
| Котельная № 2.1 (ул. Первомайская, 30) (газ: 2,65 млн. м3 в год) | 22,2 | КВ-ГМ-7,56-115Н – 3 шт. КВ-ГМ-3,15-115Н – 1 шт. | 2011 | 5 | н/д | н/д |

Протяженность теплосетей по поселку составляет по 11,5 км.

4.6.4. Газоснабжение

Газоснабжение в пгт Вахруши преимущественно осуществляется природным газом (многоэтажные жилые дома, котельные). В зонах одноэтажной застройки сохранилось балонное газоснабжение.

4.6.5. Электроснабжение

Электроснабжение пгт Вахруши осуществляется от подстанции «Вахруши» 110/10 кВ, имеющей два трансформатора по 10 МВА и запитанной от Кировской ТЭЦ-3. Подстанция сдана в эксплуатацию в 1982 г.

Перечень линий электропередачи, подключенных к подстанции, приведён в табл. 4.6-4.

Таблица 4.6-4.

Перечень действующих воздушных линий электропередачи,

подключенных к подстанции «Вахруши»

| ВЛ 6-10 кВ основная (резервная) | Марка и сечение провода | Протяженность, км, Кировэнерго/ Потребителей | Материал опор | Год ввода в эксплуатацию/ состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фидер № 2 | А-70 | 47,81/2,45 | Железобетонные опоры деревянные опоры | 1989 / удовл. |
| Фидер № 3 | А-50 | 27,58 /3,98 | Железобетонные опоры деревянные опоры | 1972 / удовл. |
| Фидер № 6 | А-50 | 4,2 | Железобетонные опоры | 1976 / удовл. |
| Фидер № 7 | А-50 | 15,5 / 5,0 | Железобетонные опоры деревянные опоры | 1973 / удовл. |
| Фидер № 8 | А-50 | 37,115 | Железобетонные опоры деревянные опоры | 1972 / удовл. |
| Фидер № 9 | А-35 | 4,5 | Деревянные опоры дерево на ж/б приставках | 1981 / удовл. |
| Фидер № 10 | А-35 | 12,05/0,5 | Железобетонные опоры деревянные опоры. | 1983 / удовл. |
| Фидер № 12 | А-120 | 5,5 /5,1 | Деревянные опоры дерево на ж/б приставках | 1981 / удовл. |

На территории посёлка расположено 8 трансформаторных подстанций (см. табл. 4.6-5).

Таблица 4.6-5.

Перечень действующих ТП, подключённых к подстанции «Вахруши»

| № ТП | Напря- жение, кВ | Год ввода в эксплуа-тацию | Балансовая принадлежность | Тип ТП |  | мощность трансфор- маторов, кВА |  | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-602 | 10/0,4 | 1996 | РЭС |  | КТП |  | 160 | Население, котельная |
| В-603 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП |  | 160 | Ж/д тупик |
| В-604 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП0 |  | 630 | Производство |
| В-605 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП0 |  | 630 | Производство |
| В-700 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП |  | 40 | Сады |
| В-708 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП |  | 30 | Жилой дом |
| В-711 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП |  | 63 | Сады |
| В-826 | 10/0,4 |  | потребитель |  | КТП |  | 250 | Лесоцех |

4.6.6. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Количество АТС  в муниципальном образовании – 1.  Установлено 212 стационарных телефона сети общего пользования   и   2004 – квартирных.

На территории муниципального образования сотовая связь обеспечивается следующими операторами: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2.

На территории поселения принимаются все общероссийские телевизионные программы, программы Кировского телевидения.

В пгт Вахруши (ул. Горького, 1) располагается опорно-усилительная станция (радиотрансляционный узел) «Днепр К-1,5», принадлежащая ОАО «Волгателеком) .

На территории  поселения имеется доступ в Интернет.

4.7. Транспортная инфраструктура

Вахрушевское городское поселение расположено на автомобильной трассе, соединяющей города Санкт-Петербург – Свердловск, проходящей через города Киров, Слободской  и далее на Пермь. Поселение имеет хорошее транспортное сообщение с районным и областным центрами. Через п Вахруши  осуществляется пассажирское сообщение  Киров - Слободской, а также по маршрутам Слободской – Волково и Слободской – Бобина (Зониха, Шихово).

С близлежащими населёнными пунктами пгт Вахруши связывают автодороги Вахруши – Подвязье, Вахруши – Харинцы, Вахруши – Горская речка.

Внутрипоселковая сеть дорог составляет 21 км, но в результате не финансирования их содержания и ремонта они пришли в малопригодное для эксплуатации состояние. Для приведения внутрипоселенческих дорог в нормальное для проезда автотранспорта  состояние  необходим капитальный ремонт 15,0 км асфальтовых дорог и 6,0 км – шлаковых.

Общественного пассажирского транспорта внутри поселения не имеется. Пассажирские перевозки осуществляются  частными такси.

Через Вахруши проходит железная дорога Гирсово-Слободской, которая в настоящее время используется только для грузовых перевозок.

5. Градостроительная оценка территории

5.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов в градостроительной документации выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

К территориям, пригодным для строительства относят участки с уровнем грунтовых вод ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

Посёлок Вахруши имеет спокойный рельеф с общим уклоном к р. Моховице, протекающей вдоль южной части посёлка, от 0,5 до 8%. Грунтовые воды залегают, в основном, на глубине от 2 до 6 м.

Основные грунты – глины полутвёрдой консистенции и известковый щебень с прослойкой суглинка. Нормальное давление на глинистый грунт – 2,9 кгс/см2. Промерзание грунтов до 2 м.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, отнесены:

А) Заболоченные участки, расположенные, преимущественно в пойме р. Моховицы, а также в северной части посёлка, у гаражного комплекса.

В) Участки с уклонами поверхности менее 0,5%.

Г) Существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03.

К территориям, непригодным для строительства, отнесены участки, затапливаемые поводковыми водами р. Моховицы, а также территория занятая несанкционированной свалкой твёрдых бытовых отходов (п. 5.14 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»).

- На  территории  поселения  имеются  свободные  земельные  участки  для  многоэтажной  застройки  и  индивидуального  строительства.  Поселение  располагает  свободными  земельными  участками  для  размещения производственных, общественно-деловых и жилых   зон.  Имеются  свободные  ресурсы  по  выработке  тепловой  энергии,   возможность обеспечения   водоснабжением  и  водоотведением.

- На  участках, прилегающих к пруду  возможно  размещение  и  устройство  баз  отдыха.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Вахрушевского городского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- охранные зоны объектов специального назначения.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

### 5.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на  территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Для рек Рубежница, Моховица и Никулинка, пруда и ручьёв ширина водоохранных зон составляет 50 м.

### 5.2.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно - защитной полосой.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение пгт Вахруши осуществляется от подземных водозаборов. Поскольку эксплуатируемые водоносные горизонты относятся к защищённым, то нормативный радиус первого пояса зон санитарной охраны составляет 30 м. Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО не рассчитаны.

### 5.2.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

На территории Вахрушевского ГП предприятия первого и второго классов опасности отсутствуют.

К третьему классу санитарной опасности отнесены предприятия кожевенно-обувной промышленности.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производству кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  городские кладбища).

Данные о размерах санитарно-защитных зон  объектов приведены в приложении 3.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

5.2.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Вахрушевского городского поселения выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёны постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09. В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства. После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (Правила охраны систем газоснабжения, утвержденные Минтопэнерго России 24.09.1992). Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы); для газонаполнительных станций  – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

5.2.5. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

На территории посёлка размещено более 10 памятников архитектуры, все они были построены в начале XX века. (см. приложение 1)

Охранные зоны памятников не разработаны.

5.2.6. Охранные зоны объектов специального назначения

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения (кладбища, свалки, скотомогильники) должны быть установлены в соответствие со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 м2.

На территории Вахрушевского ГП кладбища отсутствуют.

В юго-западной оконечности посёлка расположена неэскплуатируемая свалка ТБО. Радиус СЗЗ принят равным 500 м согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6. Планировочная организация территории Вахрушевского городского поселения

6.1. Территориальное развитие Вахрушевского городского поселения

Целями территориального развития муниципального образования является создание условий для экономической деятельности населения города, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Вахрушевского городского поселения определяют:  исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры Вахрушевского городского поселения;

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

- выявлению незастроенных территорий в существующей застройке с целью предоставления для целей жилищного строительства;

- сокращению санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в жилой застройке или их переносу в промышленные зоны;

-  использование для размещения новых промышленных объектов существующих площадок, на которых текущая производственная деятельность прекращена с учетом санитарно-защитных зон вновь размещаемых  промышленных объектов.

Генеральным планом Вахрушевского городского поселения предусматривается увеличение территорий пгт Вахруши  и капитальное строительство как на свободных, так и на застроенных территориях. Предусматривается новое жилищное строительство –  застройка многоквартирными  жилыми домами, смешанная застройка индивидуальными и квартирными домами с приусадебными участками.

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

6.2. Функциональное зонирование и планировочная структура

Генеральный план Вахрушевского городского поселения предусматривает сохранение исторически сложившейся планировочной структуры, а также дальнейшее ее развитие в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населенных пунктов.

В генеральном плане выделены следующие функциональные территории зоны населенных пунктов:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны объектов специального назначения;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

6.2.1. Жилые зоны

Жилая зона пгт Вахруши и Подсобного хозяйства  представлена смешенной застройкой индивидуальными и многоквартирными домами 1-6 этажными домами.

В настоящее время  на территории  городского поселения имеются участки под перспективную жилую застройку в его северо-восточной, юго-восточной и западной частях.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

- Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

5. Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке, проектирование и строительство групп домов, кварталов на основе современных архитектурных решений.

6.2.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны городского поселения  представлены территориями объектов администрации и управления, образовательных учреждений, объектов медицинского обслуживания, деловых и офисных зданий, объектов общественного питания, объектов торговли, спортивно-оздоровительных учреждений, культовых объектов, объектов бытового обслуживания.

Основная масса объектов общественно-делового назначения сосредоточена в центральной части пгт Вахруши вдоль ул. Ленина.

В Генеральном плане необходимо определить участки для размещения объектов соцкультбыта во всех планировочных районах городского поселения.

Также необходима реконструкция сложившейся центральной общественно-деловой зоны для размещения новых зданий общественного назначения, удовлетворяющих потребностям населения.

6.2.3. Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением правительства Кировской области от 14.10.08, № 149/418, (п. 2.3.3.21) в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

Некоторые единичные предприятия расположены в зонах жилой застройки, усложняя условия проживания в них, а также в общественно-деловых зонах на участках, представляющих градостроительную ценность. Необходимо поставить вопрос о целесообразности присутствия предприятий в таких зонах и наметить мероприятия по снижению их негативного воздействия на смежные территории.

6.2.4. Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, бульвары, сады, древесно-кустарниковую растительность, городские леса, озеленения общего пользования, места для купания.

Генеральным планом сохраняется система сложившихся озелененных территорий.

6.2.5. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры п. Вахруши  представлена территориями пожарной части, водозабора, котельных, канализационно-очистных сооружений.

6.2.6. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры города представляет собой улично-дорожную сеть, а также территории объектов железнодорожного транспорта.

Улично-дорожная сеть города состоит из:

- улиц и проездов местного значения с асфальтобетонным покрытием;

- улиц и проездов местного значения без покрытия (грунтовые).

6.2.7. Зоны объектов специального назначения

Зоны специального назначения выделяются для размещения свалок и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других зон городских и городских населенных пунктов.

7. Развитие социальной инфраструктуры

С целью усиления системы расселения в центральной части Слободского района, в пгт. Вахруши будет сформирован межхозяйственный центр системы расселения, имеющий следующие свойства:

- территориальную близость к внутрихозяйственным центрам южной и центральной частей района,

- производственные, трудовые и культурно-бытовые связи с окружающими центрами,

- имеющуюся инфраструктуру учреждений культурно-бытового назначения периодического и частично эпизодического пользования.

Образование

Целью развития системы образования является совершенствование условий, обеспечивающих государственные гарантии прав граждан на получение доступного, качественного образования на территории Вахрушевского городского поселения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- поддержание материальной базы;

- проведение ремонтных работ и модернизации существующих учреждений образования;

- увеличение количества мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Культура и спорт

Основными целями развития физкультуры и спорта являются укрепление здоровья жителей города и формирование здорового образа жизни.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- создание условий для развития массового спорта;

- укрепление и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта;

- привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой и спортом.

Основными целями развития культуры являются обеспечение сохранности историко-культурного наследия, а также сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры (ремонт и содержание памятников, мемориальных досок, обелисков, исторических зданий), их выявление и постановка на учет.

8. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2037 года в целом по  Вахрушевскому городскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит снизить  миграцию одного дня, сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей городского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Схемой территориального планирования Кировской области прогнозируется сохранение численности населения пгт Вахруши на уровне 10 тыс. человек в период  с 2015 по 2030 г.

9. Развитие инженерной инфраструктуры

9.1. Водоснабжение

- В муниципальном образовании  принята Программа «Реконструкция, модернизация, развитие систем водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ п. Вахруши на 2010 – 2014 г.г.», общий объем финансирования составляет 5549 тыс. руб. Программа включает:

- - замену устаревшего насосного оборудования,

- - реконструкцию пожарных гидрантов;

- - замену ветхих водопроводных сетей по улицам Дзержинского, Полевая, Коммунальная, Первомайская и пер. Базарный;

- и некоторые другие мероприятия.

Для разработки более детальной программы необходимо проведение изыскательских работ по составлению схемы водоснабжения.

Основные направления развития систем водоснабжения  Вахрушевского городского поселения должны включать:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных материалов, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства;

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Схемой территориального планирования Кировской области прогнозируется потребность в воде для хозяйтвенно-питьевых нужд на 2030 г. – 2,4 тыс. м3/сут.

9.2. Канализация

Программа «Реконструкция, модернизация, развитие систем водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ п. Вахруши на 2010 – 2014 г.г.» включает ряд мероприятий по ремонту существующей систем канализации, таких как ремонт колодцев, замена насосоного оборудования, ремонт зданий и сооружений очистных сооружений. Кроме того, предусматривается:

- замена отдельных участков канализационных линий по ул. Ст. Халтурина, Ленина, Школьной;

- подключение к системе канализации домов по ул. Вокзальной.

Для разработки детальной программы развития системы канализации необходимо проведение изыскательских работ.

Основные направления развития систем канализации должны включать:

- повышение надежности работы канализации пгт  Вахруши  путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей;

- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации стоков;

Расширение системы хозяйственно-бытовой канализации является для актуальной задачей. Подключение к сетям хозяйственно-бытовой канализации должно быть обязательным условием для  проектируемых и строящихся объектов. Необходимость прокладки сетей хозяйственно-бытовой канализации в кварталах существующей усадебной застройки должна иметь экономическое обоснование.

В целях защиты от загрязнения поверхностных водоёмов необходимо провести мероприятия по обеспечении водонепроницаемыми  выгребами жилых домов, расположенных в водоохранных зонах рек.

Подключение к сетям хозяйственно-бытовой канализации должно быть обязательным условием нового строительства.

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта. В кварталах с усадебной застройкой, занимающих часть территории жилых зон, централизованное теплоснабжение отсутствует.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

9.5. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Основные направления развития инфраструктуры связи предусматривают:

- наиболее полное и качественное обеспечение населения Вахрушевского городского поселения услугами связи;

- модернизация существующей АТС, предоставляющих абонентам современные услуги и качество связи, высокоскоростной доступ к Интернету;

- обеспечение качественной сотовой связи.

10. Развитие транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Кировской области предлагается строительство федеральной автодороги Санкт-Петербург-Вологда-Киров-Слободской-Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского края. После ввода этого объекта, внешние транспортные потоки будут выведены с территорий Шиховского, Ленинского, Стуловского, Ильинского  сельских поселений и Вахрушевского городского поселения и, соответственно, из населенных пунктов. Существующая автодорога Киров-Слободской приобретет статус местного (районного) значения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Слободского района планируется выполнить асфальтирование дороги от пгт Вахруши до а/д Калининцы – Маленики (через д. Вахрушево и Вахруши) .

Для развития транспортной инфраструктуры Вахрушевского городского поселения необходимо решить следующие задачи:

- произвести реконструкцию, ремонт автодорог городского поселения;

- произвести реконструкцию и ремонт проезжей части  и обустройство улиц п. Вахруши.

-   организовать движение  пассажирского транспорта.

11. Инженерная защита и подготовка территорий

11.1. Организация поверхностного стока

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки и в городских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. В  районах многоэтажной застройки необходимо проектирование и строительство ливневой канализации.

Данные мероприятия позволят при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа. Особое внимание должно быть уделено заболачиваемой территории в северной части посёлка.

11.2. Защита от затопления

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Параметры гидротехнических сооружений следует устанавливать в зависимости от их класса согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86 с учетом требований СНиП 2.06.03-85 и СНиП 2.06.05-84*.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Гидрологический пост в пгт Вахруши отсутствует, мониторинг зон затопления не проводится. Затапливаемые участки встречаются по р. Моховица (ул. Полевая, часть ул. Вокзальная). Заболоченный участок в находится в районе гаражей.

11.3. Благоустройство рек и водоемов

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

По территории поселения протекают  реки Рубежница и Маховица. Имеется пруд.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- очистку рек и пруда от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на естественных  пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

В 2009 г. за счёт средств федерального бюджета, предоставленных Кировской области в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений профинансированы и выполнены работы по расчистке русла р. Моховица в пос. Вахруши Слободского района Кировской области на сумму 3066,4 тыс. руб.

12 Охрана окружающей среды

12.1. Существующее состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды на территории пгт Вахруши определяется деятельностью кожевенного предприятия ООО «Вахруши-юфть», выбросами котельной и транзитным транспортом, следующим по ул. Ленина.

12.1.1. Состояние воздушного бассейна

Разрешённый выброс (нормативы ПДВ) для стационарных источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, расположенных на территории пгт Вахруши составляет около 1000 т/год. Фактический выброс ЗВ неизвестен.

Перечень объектов, имеющих выбросы ЗВ в атмосферный воздух приведён в приложении 3.

Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории посёлка не осуществляется.

12.1.2. Охрана поверхностных вод

На территории поселения протекает речки: Никулинка  Моховица и Рубежница, несколько ручьёв, а так же имеется пруд и два мелких озера, в которых распространены такие виды рыб,  как щука, линь, карась.

Река Моховица является приёмником сточных вод после поселковых очистных сооружений, принимающих как хозяйственно-бытовые, так и производственные сточные воды. Объём недостаточно очищенных сточных вод составляет около 970 тыс. м3 в год.

Производственные сточные вод ОАО «Вахруши-Юфть» перед отведением на очистные сооружения проходят локальную очистку.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по напорному трубопроводу поступают на биологические очистные сооружения проектной мощностью 4,3 тыс. м3/сут., включающие: двухярусные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, контактный резервуар, где происходит обеззараживания очищенной сточной воды хлорной. Фактическая нагрузка составляет по различным данным 1,6 до 2,65 тыс. м3/сут.  Установленный объём сброса сточных вод 1350 тыс. м3/год (3,7 тыс. м3/сут.).  Эффективность очистки: по взвешенным веществам – 91%, по химической потребности в кислороде (ХПК) – 85%, по биологическому потреблению кислорода за 5 суток (БПК5) – 94%. Результаты анализов сточных вод до и после очистки приведены в табл. 13.1-1. Как видно из таблицы, содержание ряда загрязняющих веществ (взвешенные вещества, химическая потребность в кислороде (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК), ион аммония, нитраты, нитриты) существенно превышает установленные нормативы допустимого сброса (НДС).  Вместе с тем необходимо отметить, что НДС установлены на уровне ПДК для водоёмов рыбохозяйственного назначения, что не вполне обосновано.

Таблица 13.1-1.

Хозяйственно-бытовые сточные воды пгт Вахруши

| Наименование показателя | Нормативы ПДК культурно-бытовые | Норматив допустимого сброса | Результаты анализов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоки ХБК до очистки | Стоки после БОС |
| pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 8,2 | 7,7 |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону | +0,75 к фону | 253 | 21,9 |
| Сухой остаток | 1000 | 1000 | 1369 | 1013 |
| ХПК (мгО2/л) | 30 | 30 | 552 | 69 |
| БПКПолн (мгО2/л) | 3,0 | 3,0 | 339 | 20 |
| Аммоний-ион | 1,5 | 0,05 | 31 | 2,1 |
| Нитриты | 3,3 | 0,08 | 0,42 | 0,77 |
| Нитраты | 45 | 40 | 1,25 | 81 |
| Хлориды | 350 | 300 | 502 | 279 |
| Сульфаты | 500 | 100 | 204 | 123 |
| Сульфид-ион | 0,003 а) | 0,01 | <0,002 | <0,002 |
| Сероводород | 0,003 а) | 0,05 | 2,3 | <0,002 |
| Гидросульфид-ион | 3,0 | 1,9 | 0,39 | <0,002 |
| Сульфиты | 1,9 б) | 1,9 | 2,0 | <1,0 |
| Тиосульфаты | 1,8 | 3,1 | 13,2 | <1,0 |
| Фосфаты | 3,3 | 2,2 | 4,0 | 1,9 |
| Железо | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,13 |
| Хром +3 | 0,5 | 0,07 | 2,23 | 0,05 |
| Хром +6 | 0,05 | 0,02 | <0,01 | <0,01 |
| Танниды | 10б) | 10 | 12,5 | <5,0 |
| Нефтепродукты | 0,3 | 0,05 | 1,9 | <0,3 |
| ПАВ (анион-активные) | 0,5 в) | 0,1 | 1,6 | 0,13 |
| Фенолы | 0,001 в) | 0,001 | 0,11 | 0,002 |
| Жиры | Не нормир. | Не нормир. | 7,7 | 2,6 |

Примечания6 а) суммарно сульфид-ион и сероводород; б) для рыбохозяйственных водоёмов; в) для питьевой воды систем централизованного водоснабжения.

После очистки сточные воды сбрасываются в р. Моховицу на 1 км от устья, в черте населённого пункта – у западной границы посёлка на основании Решения о предоставлении р. Маховицы в пользование № 43-10.01.03002-Р-РСБХ-С-2011-00311/00 от 19.05.11..

Результаты анализов воды в р. Моховице до и после сброса сточных вод приведены в табл. 3.4.-1. Как видно из таблицы в верхнем течении качество воды в реке соответствует требованиям, предъявляемым к водоёмам культурно-бытового назначения, однако содержание взвешенных веществ следует рассматривать как повышенное. В результате сброса сточных вод с муниципальных очистных сооружений канализации увеличивается содержание взвешенных веществ, возникает превышение ПДК по БПК и иону аммония. Но в бытовых целях данный участок реки не используется.

13.1.3. Почвы

Гигиеническое обследование почв показало, что доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям составляет в целом по Слободскому району за период 2008-2011 гг. находится в пределах от 37 до 78%, доля проб не соответствующих нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям в 2011 г. составила 23%. Данные по Вахрушевскому городскому поселению отсутствуют.

13.1.4. Заболеваемость

Общий уровень заболеваемости в Слободском районе в 2009 г. оказался ниже среднеобластного: 1483 случая на 1000 человек по сравнению со среднеобластным значением 1595 случаев и минимальным уровнем 1093 случая на 1000 человек в Верхнекамском районе. Тем не менее, по оценке управления Роспотребнадзора по Кировской области Слободской район наряду с г. Кировым и Кирово-Чепецким, Котельническим, Советским и Орловским районами имеет наихудший суммарный ранг по комплексу показателей общественного здоровья.

В 2011 г. в Слободском районе был зафиксирован случай менингококковой инфекции, два случая заболеваний с энтеровирусной инфекцией, один случай острого вирусного гепатита. В Слободском районе  нём выше среднеобластного уровень заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В, сальмонеллезом, дизентерией, норовирусной инфекцией, клещевым боррелиозом.

13.2. Комплекс планировочных природоохранных мер

13.2.1. Санитарная очистка территории

Организация накопления и сбора ТБО. Вывоз твёрдых бытовых отходов с территории города осуществляется специализированным транспортом на договорной основе согласно утверждённым маршрутам и графикам движения. Вывозом ТБО от жилого сектора занимаются МП ЖКХ п. Вахруши. Вывоз ТБО осуществлялся на санкционированную свалку ТБО, расположенную в 1 км от д. Харинцы. Эксплуатацией свалки занимается МП ЖКХ п. Вахруши (без лицензии). В 2011 г. деятельность МП ЖКХ п. Вахруши по несанкционированному размещению отходов приостановлена решением суда. В дальнейшем для захоронения ТБО может быть использован районный полигон ТБО, расположенный в 4 км от д. Скоковы (Денисовское СП).

В Вахрушевском городском поселении проживает около 10000 человека. Норматив образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) на территории Слободского района принят как 1,17 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 11700 м3 или 2 340 т/год.

## 13.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Градообразующим предприятием пгт Вахруши был кожевенно-обувной комбинат им. Ленина, расположенный между ул. Ленина и железной дороги и окружённый со всех сторон жилыми массивами. В настоящее время комбинат распался на несколько отдельных предприятий (см. приложение 3). Тем не менее, как функциональная зона его промплощадка сохранилась, хотя и претерпела некоторые изменения. Кроме того, на территории посёлка и за его пределами существует ряд объектов, для которых санитарными правилами предусмотрены санитарно-защитные зоны (см. разд. 5.2).

1) Площадка кожевенно-обувного комбината. В настоящее время на ней расположены объекты ООО «Вахруши-юфть», ООО «Союз Вахрушевских предприятий», ООО «Вахруши-Литобувь», МП ЖКХ п. Вахруши, ООО «Легион». Общий контур СЗЗ определяется объектами 3 класса опасности. В СЗЗ попадают жилые дома по ул. Ленина, ул. Вокзальной, ул. Полевой и пер. Школьный, а так же школа, ПТУ № 30 и дом культуры. ООО «Вахруши-юфть» и ООО «Союз Вахрушевских предприятий» разработали проекты СЗЗ, которые предусматривают значительные сокращения размеров СЗЗ, и исключают попадание в них жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Проекты получили положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы,, но для их утверждения необходимо проведение долгосрочных натурных исследований.

2) Площадки ООО «Шевро» и ООО «АРК» (ул. Полевая, 26). В СЗЗ ООО «Шевро» радиусом 300 м, занимающегося выделкой овчин, попадает 17 жилых домов по ул.Полевая, 8 домов по пер. Школьный и здание школы, 5 домов по ул. Школьной, 24 дома по ул. Вокзальной, жилые дома с садово-огородными участками по пер. Базарный. В СЗЗ ООО «АРК» (деревообработка) радиусом 100м – лишь 10 жилых домов по ул. Полевой. Необходимо провести работы по максимальному сокращению радиуса СЗЗ «Шевро» и отселению жильцов из общей СЗЗ ООО «Шевро» и ООО «АРК».

3) Площадка деревообрабатывающего производства ИП Рычкова (ул. Заводская) имеет СЗЗ 100 м. В СЗЗ попадает несколько расположенных рядом с промплощадкой жилых домов. Прилегающую жилую зону целесообразно ликвидировать.

4) Очистные сооружения (ул. Ленина) имеют СЗЗ 200 м. В СЗЗ попадают жилые дома по ул. Ленина. Необходимо провести работы по сокращению размеров СЗЗ и ликвидации жилого фонда, остающегося в сокращённой СЗЗ.

5) Площадка лесоперерабатывающего производства в северо-западной части посёлка имеет СЗЗ 100 м. В СЗЗ жилые дома и объекты социальной сферы не попадают.

6) Фермы КРС по дороге на г. Киров, расположены за границей посёлка. В СЗЗ 300м попадает несколько жилых домов и незастроенных участков жилой зоны.

7) Фермы КРС по дороге на г. Слободской, расположены за границей посёлка. В СЗЗ 300м попадает несколько незастроенных участков жилой зоны в д. Подсобное Хозяйство.

8) Свалка ТБО. Заброшенная свалка ТБО расположена в юго-западной оконечности посёлка. В СЗЗ 500 м попадают жилые дома по ул. Заводской. Свалка подлежит рекультивации, после чего ограничения СЗЗ будут сняты.

Генеральным планом предусмотрена организация пункта приёма вторичного сырья по ул. Полевая на месте существующей жилой зоны индивидуальной застройки, граничащей с жилой заной многоэтажной застройки. Объекты подобного типа не отражены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий», организация санитарно-защитной зоны невозможна без ликвидации прилегающих жилых зон. Поэтому при проектировании данного объекта нужно необходимо снять все возможные санитарные ограничения, связанные со свойствами принимаемого вторичного сырья.

13.2.3. Озеленение и благоустройство

На территории посёлка, в его юго-западной оконечности находится старая несанкционированная свалка ТБО. В настоящее время разработан проект рекультивации свалки. После выполнения рекультивации территория подлежит озеленению.

Общая площадь природных ландшафтов в пгт Вахруши составляет 194 га или 30,9% от общей площади населённого пункта. Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.08, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для посёлков городского типа должна составлять не менее 10 м кв. на человека. Для пгт Вахруши,  исходя из численности населения 10 тыс. человек, эта величина равна 10 га. Озеленение в пределах застройки согласно указаний начальника отдела градостроительства и землеустройства администрации Слободского района Фалалеева А.С. будет выделяться на стадии разработки проектов планировки.

РАЗДЕЛ III.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

14. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Слободской район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют. Затопления территорий населённых пунктов не зафиксировано.

Для большинства населённых пунктов поселения реальную опасность представляют природные пожары, которые могут стать причиной возгораний в жилой зоне.  С целью уменьшения риска развития событий по подобным сценариям возле всех населённых пунктов необходимо между лесом и жилой застройкой соблюдать противопожарные разрывы шириной 15 м.

Техногенные пожары возможны в в производственных зонах и пгт Вахруши.

Для пгт Вахруши реальную опасность представляют дорожно-транспортные происшествия на автодороге Киров-Слободской-Белая Холуница - Пермь.

Аварии на системах жизнеобеспечения также  представляют угрозу  территории  Вахрушевского городского поселения.

## Согласно Схемы «Риск уязвимости территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе СТП Кировской области граница зоны возможного химического заражения при аварии на опасных объектах г. Кирово-Чепецка проходит по южной границе пгт Вахруши.

## 15. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа мер решающее значение имеет общая оценка действенности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития городского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Пожарную охрану в пгт Вахруши осуществляет ПЧ-49 (ОФПС-11, МЧС), оснащённая тремя автоцистернами (АЦ-40) и пождепо. Личный состав насчитывает 32 человека. Осуществляется круглосуточное дежурство.

Дополнительно Генеральным планом предусмотрено создание пожарного пирса на пруду по ул. Труда и развитие системы пожарных гидрантов в зонах одноэтажной застройки. Создание пожарного пирса направлено на повышение устойчивости системы пожаротушения, как альтернативный источник на случай выхода из строя системы водоснабжения.

Необходимо оборудовать переходы на автодороге Киров-Слободской (ул. Ленина) искусственными неровностями и выполнить освещение.

Приложения

Приложение 1

Памятники истории и культуры

| № п/п | Наименование памятника | Категория охраны |  |  | Местонахождение памятника | Сведения о собственнике, пользователе | Негативное воздействие экологических факторов (указать тип воздействия): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой особняк Вахрушева, 1908 г. |  | Р | п. Вахруши, ул. Ленина,1 |  | Собственник: ООО «Кулинар» |  | загрязнение воздушного бассейна, вибрация, шум, т.к. вблизи проходит автотрасса Федерального значения |
| Выявленные объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ансамбль усадьбы Вахрушева -ворота |  |  | п. Вахруши, ул. Ленина,1 |  | Собственник: ООО «Кулинар» |  | загрязнение воздушного бассейна, вибрация, шум, т.к. вблизи проходит автотрасса Федерального значения |
| 3 | Жилой дом |  |  | п. Вахруши, ул. Ленина,5 |  | Пользователь: ООО «Союз Вахрушевских предприятий» |  | загрязнение воздушного бассейна, вибрация, шум, т.к. вблизи проходит автотрасса Федерального значения |
| 4 | Ансамбль усадьбы -Жилой дом -ограда и ворота |  |  | п. Вахруши ул.Ленина,7 |  | Администрация Вахрушевского г/п |  | вибрация, шум, т.к. вблизи объекта расположен Центр Культуры и досуга, где проводятся массовые мероприятия, дискотека |
| 5 | Ансамбль усадьбы -Жилой дом -калитка на ка- менных столбах |  |  | п. Вахруши ул.Ленина,9 |  | Администрация Вахрушевского г/п |  |  |
| 6 | Купеческий дом |  |  | п. Вахруши ул.Ленина,11/ ул.Вокзальная,2 |  | Администрация Вахрушевского г/п |  |  |
| 7 | Ансамбль купеческой усадьбы -Главный дом -флигель -ограда и ворота |  |  | п. Вахруши ул.Ленина,13 ул.Ленина,15 |  | Администрация Вахрушевского г/п |  |  |
| 8 | Ансамбль кожевейной фабрики Вахрушева -корпус 1 -корпус 2 |  |  | п. Вахруши пер.Школьний,4 пер.Школьний,6 |  | Администрация Вахрушевского г/п |  | загрязнение, вибрация, шум Корпус №2 разрушен |
| 9 | Ансамбль усадьбы Вахрушева -Жилой дом -флигель - хомутная -ограда |  |  | п. Вахруши ул.Вокзальная,6 п. Вахруши ул.Вокзальная,8 п. Вахруши ул.Вокзальная,6а |  | Администрация Вахрушевского г/п |  |  |
| 10 | Ансамбль купеческой усадьбы -Жилой дом -флигель -калитка с оградой |  |  | п. Вахруши ул.Вокзальная,10 п. Вахруши ул.Вокзальная,10а |  | Администрация Вахрушевского г/п |  | загрязнение, вибрация, шум, естественное разрушение загрязнение, вибрация, шум, естественное разрушение |
| 11 | Ансамбль купеческой усадьбы -Жилой дом - флигель - ворота |  |  | п. Вахруши ул.Вокзальная,11 п. Вахруши ул.Вокзальная,13 |  | Администрация Вахрушевского г/п |  | загрязнение, вибрация, шум, естественное разрушение |

Приложение 2.

Перечень действующих ТП

| № пп | Наименование | Местоположение подстанции | Владелец оборудования | Владелец здания | Количество и мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ТП-10 | Д. Кискели | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 100 |
| 2 | ТП-11 | Ул. Вокзальная,7а | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 1000 |
| 3 | ТП-13 | Очистные сооружения | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ | 630, 160 |
| 4 | ТП-14 | водозабор | МУП ЖКХ | МУП ЖКХ | 2х1000 |
| 5 | ТП-16 | Ул. Ленина, 1 | ООО «Кулинар» | ООО «Кулинар» | 400 |
| 6 | ТП-17 | Ул. Советская,5 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 400 |
| 7 | ТП-18 | Ул. Коммунистическая,2 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 320, 630 |
| 8 | ТП-19 | Ул. Труда, 2б | ОАО «Коммунэнерго» |  | 250 |
| 9 | ТП-20 | Ул. Советская, 4а | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 400 |
| 10 | ТП-21 | Пер. Пролетарский | ОАО «Коммунэнерго» |  | 160 |
| 11 | ТП-22 | Ул. Ленина, 18 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 560 |
| 12 | ТП-23 | Ул. Халтурина,26 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 250 |
| 13 | ТП-24 | Ул. Халтурина,48 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 2х400 |
| 14 | ТП-25 | Ул. Луговая, 33 | ОАО «Коммунэнерго» |  | 250 |
| 15 | ТП-26 | Ул. Кирова | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | - |
| 16 | ТП-27 | Ул. Кирова, 29 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 250, 400 |
| 17 | ТП-28 | Ул. Кирова, 22 | ОАО «Коммунэнерго» | Администрация Слободского района | 2х400 |
| 18 | ТП-29 | Ул. Солнечная | ОАО «Коммунэнерго» |  | 160 |
| 19 | ТП-30 | Ул. Цветочная | ОАО «Коммунэнерго» |  | 250 |
| 20 | ТП-31 | Завод грузоподъемного оборудования | ООО «Завод грузоподъемного оборудования» | ООО «Завод грузоподъемного оборудования | 250 |

Приложение 3.

Перечень объектов Вахрушевского ГП, для которых предусмотрены санитарно-защитные зоны

| № | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
|  | ООО «Вахруши-юфть» | Ул. Ленина 5 | 319,8 д) | III в) | 300 |
| 1 | Зольно-дубильный цех |  |  |  |  |
| 2 | Кожсырьевой цех |  |  |  |  |
| 3 | Клеевой цех |  |  |  |  |
| 4 | Мазутное хозяйство |  |  |  |  |
| 5 | Цех ширпотреба |  |  |  |  |
| 6 | Газовая котельная |  |  |  |  |
|  | ООО «СВП» е) (Вахруши-Литобувь) в) | Ул. Ленина, 5 | 7,7 в) |  |  |
| 7 | Обувной цех |  |  | III | 300 |
| 8 | Химический цех |  |  | III | 300 |
| 9 | Ремонтно-строительный цех |  |  | IV | 100 |
| 10 | Деревообрабатывающее производство |  |  | IV | 100 |
| 11 | Склад |  |  | V | 50 |
| 12 | Склад |  |  | V | 50 |
| 13 | Транспортно-хозяйственный цех |  |  | IV | 100 |
| 14 | Корпус ЭРЦ и РМЦ |  |  | IV | 100 |
| 15 | Склад |  |  | V | 50 |
| 16 | ООО «Легион», пошив обуви, котельная | Ул. Ленина, 1д |  | IV | 100 г) |
|  | МП ЖКХ п. Вахруши | Ул. Горького, 7 | 279,4 а) |  |  |
| 17 | Гаражи |  |  | V | 50 |
| 18 | Склады |  |  | V | 50 |
| 19 | Очистные сооружения | Ул. Ленина, 35 |  | - | 200 |
|  | Банно-прачечное хозяйство с котельной б) | Ул. Кирова |  | V | 50 |
|  | КНС № 4 б) | Ул. Ленина, 5 |  | - | 20 в) |
|  | КНС № 5 б) |  |  | - | 20 в) |
|  | Квартальная котельная № 1 б) | Ул. Ст. Халтурина |  | V | 50 |
|  | Котельная № 2.1 в) | Ул. Пролетарская, 3 |  | V | 50 |
| 20 | ООО ПТП «Шевро-плюс» | Ул. Полевая, 26 | 52,5 а) | III в) | 300 |
| 21 | ООО «АРК», заготовка и переработка леса | Ул. Полевая, 24 |  | IV в) | 100 |
| 22 | Цех лесопиления (ИП Рычков) | Ул. Заводская |  | IV в) | 100 |
| 23 | ТОО «Игрис», швейное пр-во | Ул. Ленина |  | V | 50 |
| 24 | Лесоперерабатывающее пр-во | Сев.-вост. окраина |  | IV | 100 |
| 25 | Склад баллонов, Кировоблгаз | Ул. Ленина |  |  |  |
|  | ООО «Золотое поле Слободской» | Ул. Ленина, 82 |  |  |  |
| 26 | Ферма КРС | Дорога на Слободской |  | III в) | 300 |
| 27 | Ферма КРС | Дорога на Киров |  | III в) | 300 |
| 28 | Мебельное производство | Дорога на Слободской |  | IV | 100 |
|  | Несанкционированная свалка ТБО | Ю-З окраина |  | - | 500 |
|  | АЗС, ООО «Династия» а) | Ул. Полевая, 26 | 0,80 | IV | 100 |
|  | АЗС, ООО «Алекс» в) | Ул. Ленина |  | V | 50 |
|  | АЗС | Пер. Базарный |  | IV | 100 |
|  | ООО «Зимушка» в) | Ул. Полевая, 26 |  | IV | 100 |
|  | Вахрушевский участок Слободского МПЭС ОАО «Коммунэнерго» ж) | Ул. Ленина, 11 | 0,002 | - | - |

Примечания: Номера объектов приведены в соответствии с опорным планом.

а) Согласно Перечню предприятий – основных источников загрязнения атмосферы по Кировской области, Слободской район за 2012 г. (Управление Росприроднадзора по Кировской области);

б) Правила землепользования и застройки муниципального образования Вахрушевское городское поселение. – Киров: Сатэк, 2008 (корректировка от 2012 г.).

в) Письмо Слободского ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 10-48/539 от 14.05.13.

г) Схема территориального планирования Слободского района Кировской области. Том II. Обоснование. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 130.

д) О состоянии окружающей среды Кировской области в 2011 г. Региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012, с. 21.

е) Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области № 94Т/206 от 06.06.11.

ж) Письмо Слободского ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 10-45/898 от 03.09.12.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том I. Анализ ресурсного потенциала территории. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 51.

Схема территориального планирования Слободского района Кировской области. Том II. Обоснование. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 19-34.

Леса Кировской области. / Коллектив авторов под ред. А.И. Видякина и Т.Я. Ашихминой. – Киров: Кировская областная типография, 2008. – 400 с.

СТП КО, Анализ ресурсного потенциала, с. 56.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 г. – Ленинград, ЛенНИИПградостроительства, 1991, т. 2, с. 24.

Атлас Кировской области, с. 8-10.

СТП Слободского района, т. 2, с. 23.

Атлас Кировской области, с. 14-16.

Генеральный план совмещённый с проектом детальной планировки р.п. Вахруши Слободского района Кировской области. Том III. Пояснительная записка. – Москва: ТОО проектно-строительная фирма «Агрополис», 1993 г., с. 8.

Генплан р.п. Вахруши, с. 8.

Генплан р.п. Вахруши, с. 8.

Программа комплексного социально-экономического развития Вахрушевского городского поселения Слободского района на 2010-2014 годы, утверждена решением Вахрушевской городской думы № 42/163 от 27.05.10, с. 5.

Департамент экологии и природопользования Кировской области. Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 43-10.01.03002-Р-РСБХ-С-2011-00311/00 от 19.05.11.

Отчёт по качеству поверхностных и возвратных вод МП ЖКХ п. Вахруши от 29.12.12.

Договор об условиях недропользования с целью добычи подземных вод – приложение к лицензии № КИР00867ВЭ.

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2010 г. Региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2011, с. 146.

СТП Слободского района, т. 2, с. 34-46.

Программа комплексного социально-экономического развития Вахрушевского городского поселения Слободского района на 2010-2014 годы, утверждена решением Вахрушевской городской думы № 42/163 от 27.05.10, с. 5.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировской области в 2010 году». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2011. – 280 с

Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировской области в 2011 году». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012. – 279 с

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2010 г. Региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2011, с. 146.

Протокол Центра гигиены и эпидемиологии в Слободском районе № 1004 от 06.03.12. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510324 от 16.06.2008.

Протокол Центра гигиены и эпидемиологии в Слободском районе № 4227 от 31.05.12. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510324 от 16.06.2008.

СТП Слободского района, т. 5, с. 29.

Протокол Центра гигиены и эпидемиологии в Слободском районе № 5524 от 27.07.12. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510324 от 16.06.2008.

СТП Слободского района, т. 5, с. 29.

Протокол Центра гигиены и эпидемиологии в Слободском районе № 4225 от 31.05.12. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510324 от 16.06.2008.

Протокол Центра гигиены и эпидемиологии в Слободском районе № 5522 от 27.07.12. Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510324 от 16.06.2008.

Справка МП ЖКХ Вахруши.

Схема территориального планирования Слободского района Кировской области. Том V. Инженерная инфраструктура. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 64.

Письмо департамента экологии и природопользования Кировской области от 14.09.12, № 1997-49-01-11.

Схема территориального планирования Слободского района Кировской области. Том III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 24.

СТП Слободского района, т. 5, с. 194.

СТП Слободского района, т. 5, с. 141.

СТП Слободского района, т. 5, с. 116.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том I. Анализ ресурсного потенциала территории. – СПб.: Институт Урбанистики, 2009, с. 506.

СТП Слободского района, т. 4, с. 25, 31.

Схема территориального планирования Слободского района Кировской области. Том IV. Транспортная инфраструктура. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 12.

Генеральный план совмещённый с проектом детальной планировки р.п. Вахруши Слободского района Кировской области. Том III. Пояснительная записка. – Москва: ТОО проектно-строительная фирма «Агрополис», 1993 г., с. 8.

Генплан р.п. Вахруши, т. 3, с. 8.

Генплан р.п. Вахруши, т. 3, с. 8.

Договор об условиях недропользования с целью добычи подземных вод – приложение к лицензии КИР 00867 ВЭ.

СТП Слободского района, т. 2, с. 277.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 126.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт Урбанистики, 2009, с. 237.

СТП Слободского района, т. 4, с. 36.

СТП Слободского района, т. 4, с. 38.

Генплан р.п. Вахруши, с. 51-52.

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2009 г. Региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2010, с. 143.

Программа комплексного социально-экономического развития Вахрушевского городского поселения Слободского района на 2010-2014 годы, утверждена решением Вахрушевской городской думы № 42/163 от 27.05.10, с. 5.

СТП Слободского района, т. 2, с. 149.

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2008 г. Региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2009, с. 58.

Справка МП ЖКХ Вахруши.

Схема территориального планирования Слободского района Кировской области. Том V. Инженерная инфраструктура. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 64.

Письмо департамента экологии и природопользования Кировской области от 14.09.12, № 1997-49-01-11.

Департамент экологии и природопользования Кировской области. Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 43-10.01.03002-Р-РСБХ-С-2011-00311/00 от 19.05.11.

Отчёт по качеству поверхностных и возвратных вод МП ЖКХ п. Вахруши от 29.12.12.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 34-42.

Региональный доклад за 2009 г., с. 121.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 131.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 176-204.

СТП Слободского района, т. 2, с. 151.

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2011 г. Региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012, с. 128.

Отчёту о НИР «Разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области. Том 1. Основная часть. – Пермь: УралНИИ «Экология», 2008, с. 108.

Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области № 95Т/191 от 23.05.11.

Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области № 94Т/206 от 06.06.11.

Письмо Слободского ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 10-45/898 от 03.09.12.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

СТП Слободского района, т. 3, с. 40.

СТП Слободского района, т. 3, с. 32.